発電量とモーター消費

2026/01/07 前園彩心

▷全日データ

Day1-5のデータ

6日目について

1/7時点ではzpのデータはない。推測方法は、

朝充電はレース当日の5分ごとに電流、発電量、zp積算電流、電圧を記録していたので、そこから発電量[W]の平均×時間[h]をすることで、朝充電による発電量[Wh]を推測。

走行中の発電量は、走行中に10km記入していたデータシート(藪下先生が処理してくださった方)のLap発電量[Ah]の合計×電圧の平均[V]で走行中発電量を推測。

ファイル名：1.BWSC2025_YATA 修正 1 .xls

6日目のデータシート

①M列「発電量[Ah]」の合計（sum(M4:M28)）

②V列「電圧	[V]」の合計(average(V4:V28))

- ×②で発電量[Wh]を算出。

コントロールストップ(CS)ごとの発電量

※ポートオーガスタは走行データから計算

Day6走行データを見る感じ、周回数15のところでバッテリーが回復してる。また、6日目のスタートからの距離的にもこの間にCS9を抜けていると思われる。

計算式は「M列"発電量"[Ah]」×「V列"電圧"[V]」

※天気は私の主観で数字で晴れ具合を評価しました。(ドライブの写真を参考に)

晴0=快晴、晴1=ほぼ快晴、曇8=曇り

＜もし、CSでアッパーを傾けられたら　予想＞

- 太陽に対して直角に近い角度の場合YATAは約1000W弱発電

1000[W]×1/2[h](30分)＝500Wh

- Day4の発電のために停車したとき(15:30-16:20)50分間に稼いだ発電量

→786.557Wh

CSの30分にアッパーを太陽に傾けれたら、ここから単純計算786.557[Wh]×30/50=471.9[Wh] (カンカンに晴れてるとき)

- CS9_ポートオーガスタは12:27-12:57に停車。太陽がちょうど真上くらいの時間帯にあたる。ここでの発電量が410Wh

- アリススプリングスでゲットした大工さんのデータより

→①,②,③を踏まえ、どの時間帯であっても450Wh近くまで稼げていそう。

▷以降の1日ごとデータの見方

▶構成

表1	　　：一日の主な出来事まとめ

グラフ1	　　：発電量グラフ

表2	　　：発電量(数字)

ミニ表、写真：コントロールストップの発電量、天気参考写真

グラフ2	　　：発電量とモーター消費の収支グラフ

グラフ2：発電量とモーター消費の収支グラフの見方

＜メイン＞

黄色	：パネル発電量[W]

水色	：バッテリーからの取り出し電力[W]

赤折れ線：消費電力[W]＝(SolarWatt+BatteryWatt)=(黄色+水色)

紫色	：バッテリーへ充電された電力[W]

↑消費電力[W]がパネル発電量[W]よりも少ない場合、余った分はバッテリーへ充電される

※黄、水、紫は時間の次元も加え、面積で見るなら単位は[Wh]

＜ハイライト部分＞

オレンジ：コントロールストップ（1日目のドライバー交代含む）

赤	：トラブル停車

水色	：走行時間外

▷Day1

出来事

発電量グラフ

ピーク時の発電量1089.10[W]

発電量とモーター消費の収支

黄色	：パネル発電量[W]

水色	：バッテリーからの取り出し電力[W]

赤折れ線：消費電力[W]＝(SolarWatt+BatteryWatt)=(黄色+水色)

紫色	：バッテリーへ充電された電力[W]